ЖАОК атауы

«Қант өндірісінің технологиясы»

Дәріс № 7

Тақырып: Шырынды буландыру арқылы қоюландыру

Дәріс №7

Тақырып: Шырынды буландыру арқылы қоюландыру

Мақсаты:

• Шырынды буландыру арқылы қоюландыру — бұл сұйықтықтағы судың мөлшерін азайту мақсатында оны қыздыру және буландыру процесі. Бұл процесс көбінесе шырындарды, сүтті, балды немесе басқа да сұйықтықтарды консентрациялау үшін қолданылады. Оның негізгі мақсаты

Дәм мен хош иісті күшейту: Буландыру арқылы сұйықтықтағы суда еріген қант немесе басқа да құрамдастар қалады, бұл олардың дәмін әрі күшті етеді.

Өнімнің сақтау мерзімін ұлғайту: Сұйықтықтың су мөлшері азайған сайын, оның микробиологиялық белсенділігі де төмендейді, бұл сақтау мерзімін ұзартуға көмектеседі.

Құрамды қалыңдату: Сұйықтықтың көлемін азайту арқылы оның қалыңдығы мен тұтқырлығын арттыруға мүмкіндік береді, бұл көптеген тағам өндірістерінде қажет.

Бұл әдіс консервация, сүт өнеркәсібі, шырын өндірісі, бал өндірісі және т.б. салаларда кеңінен қолданылады.

Сабақты ұйымдастыру жоспары:

1. Кіріспе:

1. Сұрақ :

o "Неліктен қант өндірісінде шырынды қоюландыру қажет?"

Қант өндірісінде шырынды қоюландырудың бірнеше маңызды себебі бар:

Қантты шығару тиімділігін арттыру: Шырынды қоюландыру арқылы су мөлшері азайып, қанттың концентрациясы жоғарылайды. Бұл қантты тиімдірек алу үшін қажет, себебі қойылған шырыннан қантты бөліп алу жеңілдейді.

Консервілеу: Шырынның көлемі азайған кезде оның сақталу мерзімі ұзартылады. Суды буландыру арқылы шырынның тұтқырлығын арттыру, микробтық белсенділікті төмендетіп, өнімнің ұзақ уақыт бойы сақталуына мүмкіндік береді.

Тасымалдау мен сақтау: Шырынды қоюландыру арқылы өнімнің көлемін азайту тасымалдауды және сақтауды жеңілдетеді. Шоғырланған шырынның көлемі аз болғандықтан, оны сақтау үшін көбірек орын қажет болмайды.

Техникалық процестерді оңтайландыру: Қант өндірісінде шырынды қоюландыру, сондай-ақ, сүзгілеу, кристалдандыру және тағы басқа кезеңдерге дайындықты жеңілдетеді. Қойылған шырынның қант концентрациясы артқан кезде кристалдандыру процесі оңайырақ болады.

Дәм және сапа жақсарту: Шырынды қоюландыру оның дәмін күшейтеді және шырынның табиғи тәттілігі жоғарылайды. Бұл қант өндірісіндегі сапалы өнім алу үшін маңызды фактор.

Жалпы, шырынды қоюландыру қант өндірісінде өнімнің сапасын, тиімділігін және сақтау мерзімін жақсартуға көмектесетін негізгі процесс болып табылады.

o "Буландыру процесінде қандай физикалық және химиялық

өзгерістер болады деп ойлайсыздар?"

Буландыру процесінде физикалық және химиялық өзгерістер болады. Бұл өзгерістердің әрқайсысы процеске қатысты бірнеше аспектіні қамтиды:

1. Физикалық өзгерістер:

Судың булануы: Буландыру барысында сұйықтықтың құрамындағы су буға айналады. Бұл физикалық процесс, себебі су молекулаларының күйі өзгереді (сұйықтықтан газ күйіне ауысады), бірақ химиялық құрам өзгермейді.

Концентрацияның артуы: Су буланған сайын сұйықтықтың концентрациясы артады, яғни еріген заттардың (мысалы, қант) үлесі жоғарылайды. Бұл сұйықтықтың тұтқырлығын арттырады, және ол қоюланады.

Температураның өзгеруі: Булану процесінде температура көбінесе тұрақты болады, себебі булану үшін жылу энергиясы қажет (булану жылуы). Су буланып кеткен сайын сұйықтықтың температурасы төмендеуі мүмкін.

2. Химиялық өзгерістер:

Химиялық құрамның өзгермеуі: Буландыру процесінде сұйықтықтың химиялық құрамы әдетте өзгермейді, себебі булану тек физикалық процесс болып табылады. Мысалы, қантты шырын буландырғанда, қант молекулалары сұйықтықта қалуы мүмкін, бірақ олар химиялық өзгеріске ұшырамайды.

Концентрацияланған компоненттердің әсері: Буландыру кезінде еріген заттардың концентрациясы артқан сайын олардың арасында өзара әсерлер күшеюі мүмкін. Мысалы, қант молекулаларының концентрациясы жоғарылағанда, олардың кристалдану мүмкіндігі артады, ал бұл химиялық реакция емес, физикалық құбылыс болып табылады.

Микробиологиялық өзгерістер: Буландыру кезінде сұйықтықтың су мөлшері азайған сайын, оның микробиологиялық белсенділігі төмендейді. Бұл да химиялық емес, бірақ биологиялық өзгеріс болып табылады. Сонымен қатар, көп жағдайда, жоғары температуралар мен концентрацияның артуы микроорганизмдердің өсіп-өнуін тежейді.

2. Мақсатты баяндау:

o Шырынның бастапқы 15–18% құрғақ заттарын 60–70% деңгейіне дейін қоюландыру.

o Қоюланған шырыннан қант кристалдарын бөліп алуға дайын өнім алу.

2. Негізгі бөлім:

А) Буландыру процесінің мәні мен мақсаты:

• Мәні:

Буландыру – шырындағы судың белгілі бір бөлігін буландыру арқылы оның концентрациясын арттыру.

• Мақсаты:

o Шырынды келесі кристалдау кезеңіне дайындау.

o Қант кристалдарының түзілуіне қолайлы орта қалыптастыру.

Б) Буландыру процесінің технологиясы:

1. Шырынның бастапқы сипаттамасы:

o Қант қызылшасынан алынған шырынның құрамында сахароза, минералдар, органикалық қоспалар және су бар.

o Бастапқы құрғақ заттардың концентрациясы: 15–18%.

Шырынның бастапқы сипаттамасы — бұл шырынның өндірілуі алдында оның физикалық, химиялық және органолептикалық қасиеттері. Бастапқы сипаттамалар шырынның сапасын, дәмін, сақталу мерзімін және өңдеу процесін анықтауға маңызды болады. Шырынның бастапқы сипаттамасына келесі негізгі факторлар жатады:

1. Сұйықтықтың көлемі және тығыздығы:

Шырынның сұйық күйі мен көлемі оның тығыздығына, яғни оның қалыңдығына байланысты. Бұл фактор оның консистенциясын анықтайды және өндірісте буландыру немесе қоюландыру процесінің тиімділігіне әсер етеді.

2. Құрамындағы қант мөлшері:

Қанттың концентрациясы шырынның бастапқы сипаттамасында маңызды рөл атқарады. Қант мөлшері шырынның тәттілігін анықтайды және оның қоюландыру немесе консервілеу процесін басқаруға әсер етеді. Әдетте, бұл көрсеткіш қанттың г/100 мл немесе қанттың пайыздық мөлшерімен өлшенеді.

3. pH деңгейі:

Шырынның қышқылдық деңгейі (pH) оның дәмін және сақтау мүмкіндігін анықтайды. Қышқылды шырындар (pH 3-4 аралығында) көбінесе жақсы сақталады және оларда микробтардың көбеюі аз болады. pH деңгейі шырынның қышқыл және тәтті дәмі арасындағы балансқа әсер етеді.

4. Түс және түсі:

Шырынның бастапқы түсі оның табиғи шығу тегіне, түріне байланысты болады. Мысалы, апельсин немесе манго шырыны ашық сары немесе қызғылт түсті болуы мүмкін, ал алма немесе жүзім шырындары әртүрлі көлеңкелерде болуы мүмкін. Бұл қасиет органолептикалық сипаттамаларға әсер етеді.

5. Хош иіс және дәм:

Шырынның табиғи хош иісі мен дәмі оның балғындығын көрсетеді. Бұл көрсеткіштер шырынның сапасы мен оның тұтыну мақсатында қаншалықты қолайлы екенін анықтайды. Шырынның дәмі мен хош иісі оның құрамындағы органикалық қышқылдар мен қанттардың арақатынасына, сондай-ақ оның өңдеу әдістеріне байланысты.

6. Тұтқырлық (қалыңдық):

Шырынның тұтқырлығы немесе қалыңдығы оның физикалық қасиеттеріне байланысты. Бұл фактор шырынның ағу жылдамдығына әсер етеді және оның өңдеуде қандай жабдықтарды қажет ететінін анықтайды. Мысалы, қою шырындар немесе сироптар қою және майда болады.

7. Құрамындағы минералдар мен витаминдер:

Шырынның құрамында болатын маңызды дәрумендер мен минералдар (мысалы, С витамині, калий) бастапқы сапасын анықтайды. Шырынның құрамындағы қоректік заттардың мөлшері оның денсаулыққа пайдасы мен тұтыну құндылығын арттырады.

8. Механикалық қоспалар:

Шырынның бастапқы сипаттамасында механикалық қоспалар (мысалы, целлюлоза, тұнба, тері немесе тұқым қалдықтары) болуы мүмкін. Олар шырынның тазалығы мен оның консистенциясына әсер етеді.

9. Тұрақтылық және сақтау қасиеттері:

Шырынның бастапқы сақтау қабілеті оның микробиологиялық тұрақтылығына, pH деңгейіне және қоректік құрамына тәуелді болады. Бұл факторлар шырынның сақталуын және өңдеу процесінде қандай қоспалар немесе химиялық заттар қажет болатынын анықтайды.

2. Қоюландырылған шырынның сипаттамасы:

o Буландырудан кейін құрғақ заттардың концентрациясы 60–70%.

o Қоюландырылған шырын тұтқыр әрі тығыз болады.

Қоюландырылған шырын — бұл шырынның құрамындағы су мөлшері азайып, оның қант немесе басқа да еріген заттардың концентрациясы жоғарылаған өнім. Қоюландыру процесі, негізінен, буландыру арқылы жүзеге асырылады, ал соңында шырынның дәмі, хош иісі және текстурасы өзгереді.

В) Буландыру аппаратының жұмыс принципі:

• Буландыру арнайы көпкорпусты буландырғыштарда жүргізіледі.

• Жабдықтың негізгі бөліктері:

o Буландыру корпусы: Шырынға жылу беріліп, су буға айналады.

o Конденсатор: Су буы салқындатылады және конденсатқа

айналады.

o Айналым сорғылары: Шырынды үздіксіз қозғалыста ұстап, біркелкі буландыруды қамтамасыз етеді.

Г) Көпкорпусты буландырғыш жүйенің ерекшеліктері:

• Бірнеше корпус бірінен соң бірі орналасады.

• Әр корпус ішінде қысым төмендеп, қайнау температурасы төмендейді.

• Бұл тәсіл энергия шығынын азайтып, буландыру тиімділігін арттырады.

Д) Буландыру процесінің тиімділігіне әсер ететін факторлар:

1. Температура:

Буландыру тиімділігіне әсер ететін негізгі параметр: Температура неғұрлым жоғары болса, сұйықтықтан су молекулалары тезірек буға айналады, нәтижесінде булану жылдамдығы артады. Бұл буландыру процесін тиімдірек етеді.

Сахарозаның ыдырауы: Алайда, жоғары температура кезінде сахароза (қант) сияқты органикалық заттар ыдырауы мүмкін. Бұл процесс шырынның дәмін және сапасын нашарлатады. Сондықтан буландыру процесінде температураны бақылап, шамадан тыс жоғарыламауы керек.

2. Қысым:

Төмен қысымның әсері: Буландыру жүйесінде төмен қысым қолдану қайнау температурасын төмендетуге көмектеседі. Бұл әсіресе термиялық тұрақсыз заттар үшін маңызды, өйткені төмен температурада буландыру олардың химиялық құрамын сақтауға мүмкіндік береді.

Төмен температурада булану: Қысымды төмендету арқылы шырынның қайнау температурасы азаяды, бұл оның сапасын сақтап, буландыру процесін жеңілдетеді.

3. Араластыру:

Араластырудың әсері: Тиімді араластыру буландыру жылдамдығын арттырады және шырынның біркелкі қоюлануын қамтамасыз етеді. Бұл шырынның қайсыбір бөлігінің тым көп немесе аз булануын болдырмайды. Сонымен қатар, араластыру қанттың кристалдануына немесе басқа да түзілулердің алдын алады.

Тұрақты араластыру: Бұл процесс шырынның құрамындағы барлық компоненттердің тең бөлінуін қамтамасыз етеді, нәтижесінде соңғы өнімнің сапасы жоғары болады.

4. Буландыру уақыты:

Шамадан тыс ұзақ уақыт: Буландыру уақыты тым ұзақ болса, шырынның сапасына кері әсер етуі мүмкін. Шырынның дәмі мен хош иісі нашарлап, артық булану кезінде минералдар мен басқа да пайдалы заттардың жоғалуы ықтимал.

Оптималды уақыт: Буландыру уақытын дұрыс таңдау маңызды, өйткені шырынның қоюлануы және сапасы дұрыс бақылауға алынуы қажет. Қысқа уақытта қажет концентрацияны алу тиімді, ал ұзақ уақыт шырынның артық элементтерінен арылтылуы мүмкін.

4. Бақылау сұрақтары:

1. Шырынды буландыру процесінің негізгі мақсаты қандай?

2. Көпкорпусты буландырғыш жүйе қандай артықшылықтар береді?

3. Температура мен қысым буландыру тиімділігіне қалай әсер етеді?

4. Шырын қоюландыру процесінде сахароза шығынын азайту үшін

қандай шаралар қолданылады?

5. Буландырылған шырынның сапасына қандай талаптар қойылады?

5. Қорытынды:

1. Буландырудың технологиялық процестегі орны мен маңызы.

2. Студенттердің процесті толық түсінуіне бағытталған

қорытындылау.

3. Қант өндірісіндегі буландыру технологиясын жетілдіру жолдары.