ЖАОК атауы

«Қант өндірісінің технологиясы»

Дәріс № 6

Тақырып: Диффузиялық шырынды тазарту.

Дәріс №6

Тақырып: Диффузиялық шырынды тазарту. 1 сатурация. Кальций карбонатының тұнбасы. Кейбір факторлардың сатурация процесіне әсері.

Тақырыптың мақсаты:

- Диффузиялық шырынды тазарту:

  - Шырынды тазартудың негізгі химиялық және физикалық әдістерін түсіндіру.

  - Тазарту кезінде сахароза шығынын азайту және сапалы шырын алу жолдарын көрсету.

- 1 сатурация:

  - 1 сатурация процесін түсіндіру, оның шырын тазарту жүйесіндегі рөлі мен маңызын ашу.

  - Кальций гидроксидінің көмегімен органикалық және бейорганикалық қоспаларды жою әдістерін талдау.

- Кальций карбонатының тұнбасы:

  - Кальций карбонатының химиялық қасиеттерін және оның тұнба ретінде қалыптасу механизмін түсіндіру.

  - Кальций карбонатының шырын тазартудағы артықшылықтары мен кемшіліктерін көрсету.

- Кейбір факторлардың сатурация процесіне әсері:

  - Температура, концентрация, уақыт, және араластыру жылдамдығының сатурация процесіне әсерін талдау.

  - Процесс тиімділігін арттыру үшін оңтайлы жағдайларды анықтау.

Талдау жасау жолдары:

- Диффузиялық шырынды тазарту:

  - Тазарту процесінің мақсатын түсіндіріп, сахарозаның жоғары сапалы өнімге айналуы үшін шырыннан қандай қоспаларды жою қажет екенін сұрау.

  - "Қоспаларды тазарту кезінде қандай әдістерді білесіздер?" деген сұрақ арқылы студенттердің білімдерін тексеру.

  - Химиялық тазарту: дефекация және сатурация әдістерінің рөлі.

  - Физикалық тазарту: тұндыру және сүзу әдістерінің рөлі.

  - Сахароза шығынын азайту үшін қолданылатын технологиялар мен химиялық реагенттердің тиімділігі.

  - Қандай жағдайларда тазарту тиімді болмай қалуы мүмкін?

Диффузиялық шырынды тазарту – қант өндірудің маңызды технологиялық кезеңдерінің бірі. Бұл процесс шырындағы механикалық және химиялық қоспаларды жоюға, оның мөлдірлігін арттыруға және кейінгі өңдеу сатыларына дайын күйге келтіруге бағытталған.

Тазарту процесі бірнеше негізгі кезеңнен тұрады:

Дефекация – шырынға әк (CaO) қосу арқылы қышқылдықты бейтараптау және ақуыз, пектин, органикалық қышқылдарды тұнбаға түсіру.

Сатурация – әк қосылған шырынға көмірқышқыл газы (CO₂) жіберу арқылы кальций қосылыстарын еріту және оларды тұнбаға түсіру.

Сульфитация – шырынды күкірт диоксидімен (SO₂) өңдеу арқылы оның түсін ағарту және тұрақтандыру.

Сүзу және центрифугалау – механикалық және химиялық қоспалардан толық тазарту үшін шырынды арнайы сүзгілерден өткізу.

Диффузиялық шырынды тазартудың негізгі мақсаты

Шырындағы механикалық қоспаларды (топырақ, талшықтар, ұсақ бөлшектер) жою. Органикалық және бейорганикалық заттарды тұнбаға түсіру. Шырынның түсін жақсартып, мөлдірлігін арттыру. Қышқылдықты бейтараптау және тұрақтылықты қамтамасыз ету. Кейінгі сатыларда кристалдану процесін жақсарту

Диффузиялық шырынды тазарту қант өндірісінің маңызды кезеңдерінің бірі болып табылады. Бұл процесс шырынды механикалық және химиялық қоспалардан тазартып, оның түсі мен мөлдірлігін жақсартады. Дефекация, сатурация, сульфитация және сүзу әдістерін қолдану арқылы шырын қанттың кристалдануы үшін қолайлы жағдайға келеді. Дұрыс тазартылған шырыннан алынған қант мөлшері жоғары болып, өнімнің түсі ашық әрі сапасы жоғары болады.

- 1 Сатурация:

"1 сатурацияның негізгі мақсаты не? Оның шырын тазартудағы рөлі қандай?" деген сұрақтар қою.

Кальций гидроксидінің (әк сүті) қышқылдармен реакциясы және кальций тұздарының түзілуі.

Органикалық және бейорганикалық қоспалардың бейтараптануы және олардың тұнбаға түсуі.

Неліктен дәл кальций гидроксиді қолданылады?

Сатурация процесінде қандай негізгі қиындықтар туындайды?

Сатурация – қант өндірісінде маңызды технологиялық кезеңдердің бірі. Бұл процесс диффузиялық шырынға көмірқышқыл газын (CO₂) жіберу арқылы оның құрамындағы артық әкті бейтараптау және ерімейтін кальций қосылыстарын тұнбаға түсіру үшін қолданылады. Сатурация шырынды тазартудың маңызды бөлігі болып табылады, себебі бұл кезеңде шырыннан механикалық қоспалар мен ерімейтін заттар жойылады, оның түсі ашықталып, сапасы жақсарады.

1-сатурацияның негізгі мақсаты – шырындағы артық әкті (Ca(OH)₂) көмірқышқыл газымен (CO₂) әрекеттестіру арқылы кальций карбонатын (CaCO₃) тұнбаға түсіру және шырынды механикалық, органикалық қоспалардан тазарту.

1-сатурацияның шырын тазартудағы рөлі

Артық әкті жою: Дефекация кезінде қосылған әктің артық мөлшері шырын құрамында қалып қояды. Егер ол жойылмаса, шырынның сапасына кері әсер етеді.

Кальций карбонатын (CaCO₃) түзу:

Көмірқышқыл газымен әрекеттесу нәтижесінде кальций карбонаты түзіледі, ол өзімен бірге шырындағы органикалық және минералды қоспаларды тұнбаға түсіреді.

Шырынды мөлдірлендіру:

Тұнба түзілуімен бірге шырынның түсі ашықталып, механикалық және коллоидты қоспалар жойылады.

pH деңгейін төмендету:

Шырынның сілтілік деңгейі төмендеп, оны әрі қарай өңдеуге (2-сатурация, сүзу және қоюлату) дайындайды.

1-сатурация дұрыс жүргізілсе, шырындағы қажетсіз қоспалар едәуір азайып, тазарту процесі тиімді жүреді, бұл қанттың жоғары сапасын қамтамасыз етеді.

Кальций гидроксиді (Ca(OH)₂) – суда еріген кезде әлсіз негіздік орта түзетін сілтілі қосылыс. Ол түрлі қышқылдармен әрекеттесіп, кальций тұздарын түзе алады. Бұл реакциялар негізінен бейтараптану реакциялары болып табылады, олардың нәтижесінде тұз және су түзіледі.

1. Кальций гидроксидінің көмірқышқыл газымен (CO₂) реакциясы

Қант өндірісіндегі сатурация процесінде кальций гидроксиді көмірқышқыл газымен әрекеттесіп, кальций карбонатын (CaCO₃) түзеді:

𝐶𝑎(𝑂𝐻)+𝐶𝑂2𝐶𝑎𝐶𝑂3↓+𝐻2𝑂Ca(OH) 2 +CO  →CaCO 3 ↓+H 2 O

Бұл реакцияның нәтижесінде CaCO₃ тұнбаға түседі, ол шырынды механикалық және органикалық қоспалардан тазартып, түсін ашықтайды.

Егер көмірқышқыл газы артық мөлшерде берілсе, кальций карбонаты одан әрі еріп, суда жақсы еритін кальций гидрокарбонатына (Ca(HCO₃)₂) айналуы мүмкін:

𝐶𝑎𝐶𝑂3+𝐶𝑂2+𝐻2𝑂→𝐶𝑎(𝐻𝐶𝑂3)2CaCO 3 +CO 2 +H 2 O→Ca(HCO 3 ) 2

​

Бұл реакцияның қант өндірісіндегі зияны – кальций гидрокарбонаты суда ерігіш болғандықтан, шырында қалады және оны тұнбаға түсіру қиынға соғады.

Органикалық және бейорганикалық қоспалардың бейтараптануы және олардың тұнбаға түсуі

Қант өндірісінде органикалық және бейорганикалық қоспалар шикізаттан (қант қызылшасы), су, реагенттер және өндірістік процестерден пайда болады. Оларды тазарту үшін әртүрлі химиялық және физикалық әдістер қолданылады. Басты әдістер – бейтараптану, коагуляция, флокуляция, тұндыру және сүзу.

1. Органикалық қоспалардың бейтараптануы және тұнбаға түсуі

Органикалық қоспаларға өсімдік талшықтары, пектиндер, белоктар, қанттың ыдырау өнімдері, аминқышқылдар және бояғыш заттар жатады.

a) Органикалық қышқылдарды бейтараптандыру

Қант қызылшасы құрамында оксалат, цитрат, малат, фосфат сияқты органикалық қышқылдар болады. Дефекация және сатурация процестерінде кальций гидроксидімен әрекеттесіп, олар кальций тұздарына айналып, тұнбаға түседі:

𝐶𝑎(𝐻)2+2𝑅−𝑂𝐻→𝐶𝑎(𝑅−𝐶𝑂𝑂)2+2𝐻2𝑂Ca(OH)2+2R−COOH→Ca(R−CO) +2H 2 O

Бұл жерде R-COOH – органикалық қышқылдардың жалпы формуласы.

b) Белоктар мен пектиндердің коагуляциясы

Белоктар мен пектиндер қыздырғанда денатурацияланады, ал Ca(OH)₂ қосылған кезде кальций иондарымен байланысып, коагуляцияланып тұнбаға түседі:

Белок+𝐶𝑎2+→Тұнба

Бұл процесс шырынды мөлдірлетіп, сүзуді жеңілдетеді.

c) Бояғыш заттарды жою

Қант қызылшасы құрамында флавоноидтар, фенолдар және меланоидиндер сияқты бояғыш заттар бар. Олар әкпен және кальций карбонатымен адсорбцияланып, тұнбаға түседі.

2. Бейорганикалық қоспалардың бейтараптануы және тұнбаға түсуі

Бейорганикалық қоспаларға топырақ бөлшектері, минералды тұздар, метал иондары және еріген газдар жатады.

a) Кальций гидроксидімен әрекеттесу

Бейорганикалық қышқылдар мен минералды тұздар дефекация кезінде бейтараптанып, тұнбаға түседі.

𝐶(𝑂𝐻)2+𝐻2𝑆𝑂4→𝐶𝑎𝑆𝑂4↓+2𝐻2𝑂Ca(OH) 2 +H 2 SO 4 →CaSO 4 ↓+2H 2 O

Бұл реакцияда кальций сульфаты тұнбаға түсіп, шырын тазаланады.

b) Ерімейтін кальций карбонатының түзілуі

Сатурация кезінде CO₂ қосылғанда, артық әк (Ca(OH)₂) кальций карбонатына айналып, тұнбаға түседі:

𝐶𝑎(𝑂𝐻)2+𝐶𝑂2→𝐶𝑎𝐶𝑂3↓+𝐻2𝑂Ca(OH) 2 +CO 2 →CaCO 3 ↓+H 2 O

Кальций карбонаты қоспаларды адсорбциялап, шырыннан бөлуге көмектеседі.

c) Металл иондарының тұндырылуы

Шикізатта темір (Fe²⁺, Fe³⁺), магний (Mg²⁺) және басқа металл иондары болуы мүмкін.

Бұл процесс шырынды мөлдірлендіреді және түстің өзгеруін болдырмайды.

Сатурация процесінде кездесетін негізгі қиындықтар

Сатурация – қант өндірісінде шырынды тазарту үшін көмірқышқыл газын пайдаланып, артық әкті кальций карбонаты түрінде тұнбаға түсіретін маңызды процесс. Бұл кезеңде әртүрлі технологиялық және химиялық қиындықтар туындауы мүмкін, олар өндіріс тиімділігіне әсер етеді.

Көмірқышқыл газының мөлшерін дұрыс реттеу маңызды. Егер газ жеткіліксіз болса, әктің толық бейтараптануы жүрмейді, бұл шырында артық әктің қалуына әкеледі. Артық әк шырынның тұтқырлығын арттырып, сүзу және қоюлату процестерін қиындатады. Егер көмірқышқыл газы артық мөлшерде берілсе, кальций карбонатының тым ұсақ бөлшектері түзіліп, олар шырында қалуы мүмкін. Сонымен қатар, кальций гидрокарбонаты түзілуі ықтимал, ол суда жақсы еритіндіктен тұнбаға түспей, кейінгі процестерге кедергі келтіреді. Бұл мәселені шешу үшін көмірқышқыл газының берілуін қатаң бақылап, оның оңтайлы мөлшерін анықтау қажет.

Сатурацияның маңызды кезеңдерінің бірі – тұнбаның түзілуі және оның құрылымы. Егер сатурация дұрыс жүргізілмесе, кальций карбонатының ұсақ бөлшектерден тұратын шашыраңқы құрылымы түзіледі, бұл шырыннан дұрыс бөлінбейді және сүзу процесін қиындатады. Кейде кальций карбонаты гель тәрізді құрылым түзеді, ол шырынның сүзу жылдамдығын төмендетеді. Бұл мәселенің алдын алу үшін кальций карбонатының оңтайлы кристаллизациясын қамтамасыз ету, температура мен рН деңгейін дұрыс таңдау қажет.

Температураның дұрыс таңдалмауы сатурация тиімділігіне әсер етеді. Егер температура тым төмен болса, сатурация баяу жүреді, кальций карбонатының ұсақ бөлшектері түзіліп, сүзу қиындайды. Егер температура тым жоғары болса, кальций карбонатының ірі кристалдары түзіліп, шырындағы пайдалы заттарды қосымша адсорбциялап, қант шығымын төмендетуі мүмкін. Оңтайлы температура 80-85°C аралығында болуы керек.

Шырынның рН деңгейін дұрыс реттеу де маңызды. Егер рН тым жоғары болса, әктің бейтараптануы толық жүрмейді, бұл шырында артық кальций гидроксидінің қалуына әкеледі. Егер рН тым төмен болса, кальций карбонатының еруі артып, тұнбаға түспей, шырын лайлы болып қалады. Бірінші сатурация кезінде рН 10,5-11,5, ал екінші сатурацияда 8,5-9,5 аралығында болуы қажет.

Шикізаттағы органикалық және бейорганикалық қоспалар да сатурация процесіне кері әсер етеді. Пектиндер, белоктар және бояғыш заттар кальций карбонатының тұнбаға түсуін қиындатып, процестің тиімділігін төмендетеді. Бейорганикалық қоспалар (магний, темір иондары, кремний диоксиді) коагуляция процесін баяулатып, сүзу сапасын нашарлатуы мүмкін. Мұны болдырмау үшін дефекация процесін дұрыс жүргізіп, органикалық қоспаларды алдын ала жою қажет.

Сатурация кезінде газ көпіршіктерінің түзілуі де үлкен қиындық тудырады. Егер газдың берілуі біркелкі болмаса немесе шырында қоспалар көп болса, онда көпіршіктер пайда болады. Бұл шырынның көбіктенуіне және лайлануына әкеледі, ал көпіршіктер кальций карбонатының дұрыс тұнбаға түсуіне кедергі жасап, сүзгілеу процесін қиындатады. Бұл мәселені шешу үшін газдың берілуін реттеу және көбікті басатын заттар қолдану қажет.

Сатурация процесінде қолданылатын реагенттердің сапасы мен концентрациясы да маңызды рөл атқарады. Егер өндірісте сапасыз әк немесе көмірқышқыл газы қолданылса, реакция толық жүрмеуі мүмкін. Реагенттердегі қоспалар кальций карбонатының кристалдануын бұзып, тұнбаның сапасын нашарлатуы мүмкін. Мұны болдырмау үшін реагенттердің сапасын үнемі тексеріп, олардың стандартқа сәйкестігін бақылау қажет.

Жоғарыда аталған қиындықтарды дұрыс технологиялық бақылау және процесті оңтайландыру арқылы шешуге болады. Сатурация процесін тиімді жүргізу қант өндірісіндегі шырын тазарту сапасын арттырып, өнімнің жоғары шығымын қамтамасыз етеді.

Кальций карбонатының тұнбасы:

"Кальций карбонатының қандай қасиеттері оның шырын тазартуда қолданылуын қамтамасыз етеді?"

Кальций гидроксидінің көмірқышқыл газымен әрекеттесуі арқылы кальций карбонатының түзілу реакциясы:

Ca(OH)2+CO2→CaCO3↓+H2OCa(OH)_2 + CO_2 → CaCO_3 ↓ +

H_2OCa(OH)2+CO2→CaCO3↓+H2O

Кальций карбонатының қоспаларды адсорбциялау қабілеті және оның тұнба ретінде оңай бөлінуі.

Тұнба мөлшерінің шырын сапасына әсері қандай?

Тұнба бөлінуін жақсарту үшін қандай әдістер қолданылады?

"Кальций карбонатының қандай қасиеттері оның шырын тазартуда қолданылуын қамтамасыз етеді?"

Кальций карбонаты (CaCO₃) қант өндірісіндегі шырынды тазарту процесінде маңызды рөл атқарады. Оның физикалық-химиялық қасиеттері оны тиімді коагулянт және тұндырғыш агент ретінде пайдалануға мүмкіндік береді.

1. Ерімейтін қасиеті

Кальций карбонаты суда іс жүзінде ерімейді, бұл оны қант өндірісінде қолдануға өте ыңғайлы етеді. Ол шырындағы қоспаларды адсорбциялап, кейінгі сүзу процесінде оңай бөлінуін қамтамасыз етеді. Егер ол суда жақсы еритін болса, онда тұнбаға түспей, тазарту тиімділігі төмендер еді.

2. Жақсы адсорбциялық қабілеті

Кальций карбонаты органикалық және бейорганикалық қоспаларды сіңіріп, шырынды тазартуда белсенді рөл атқарады. Ол пектиндер, ақуыздар, бояғыш заттар және басқа да қосылыстармен әрекеттесіп, оларды тұнбаға түсіреді. Бұл шырынның мөлдірлігін арттырады және кейінгі процестерді жеңілдетеді.

3. Коллоидты бөлшектермен әрекеттесу қабілеті

Шикі қант шырынында коллоидты заттар көп болады, олар шырынның лайлануына себепші болады. Кальций карбонаты бұл бөлшектермен әрекеттесіп, олардың ірі агрегаттар түзуіне көмектеседі. Бұл агрегаттар тұнбаға оңай түсіп, шырынды айтарлықтай тазартады.

4. Оңай тұнбаға түсуі

Кальций карбонатының ең маңызды қасиеттерінің бірі – оның үлкен және тығыз кристалл түзе отырып тұнбаға түсуі. Бұл процесте шырындағы қажетсіз заттар бірге тұнбамен бөлініп, шырынның тазалығы артады. Сонымен қатар, тығыз және шоғырланған тұнба сүзуді жеңілдетеді.

5. Қышқылдармен реакцияға түсуі

Кальций карбонаты қышқылдармен реакцияға түсіп, көмірқышқыл газы мен суда еритін кальций тұздарын түзеді. Бұл қасиеті оны шырын тазарту барысында қажетсіз қышқылдарды бейтараптандыру үшін қолдануға мүмкіндік береді. Егер шырында артық қышқылдар болса, олар қант кристаллизациясына кедергі келтіреді. Кальций карбонатының осы қышқылдарды бейтараптандыруы қант өндірісінің тиімділігін арттырады.

6. рН тұрақтандыру қабілеті

Шырын тазарту кезінде рН деңгейін белгілі бір шектерде ұстап тұру өте маңызды. Кальций карбонатының қолданылуы рН деңгейін шамадан тыс өзгерістен сақтап, тазарту процесінің тұрақтылығын қамтамасыз етеді.

Осы қасиеттердің арқасында кальций карбонаты қант өндірісінде шырынды тазарту үшін кеңінен қолданылады. Ол қоспаларды тиімді жояды, шырынның мөлдірлігін арттырады және кейінгі өндіріс процестерін оңтайландырады.

Кальций карбонатының қоспаларды адсорбциялау қабілеті және оның тұнба ретінде оңай бөлінуі.

Кальций карбонаты (CaCO₃) — табиғи сорбенттердің бірі, ол әртүрлі қоспаларды, соның ішінде ауыр металл иондарын, органикалық қосылыстарды және бояғыштарды адсорбциялай алады.

1. Қоспаларды адсорбциялау қабілеті

CaCO₃ адсорбция процесінде келесі факторлар маңызды рөл атқарады:

Беттік ауданы: Ұсақталған немесе наноқұрылымды кальций карбонатының адсорбция қабілеті жоғары болады.

РН деңгейі: Кальций карбонаты әлсіз сілтілік орта түзетіндіктен, қышқыл ерітінділердегі иондармен өзара әрекеттесіп, олардың ерігіштігін өзгерте алады.

Химиялық әрекеттесу: CaCO₃ кейбір қоспалармен комплексті қосылыстар түзеді немесе олардың бетінде ион алмасу арқылы байланысады.

2. Тұнба ретінде оңай бөлінуі

CaCO₃ суда ерігіштігі төмен қосылыс болғандықтан, ол тұнбаға оңай түседі. Егер ерітіндінің рН мәні жоғары болса (мысалы, NaOH қосқанда), CaCO₃ тезірек тұнбаланады. Кальций карбонатын тұнба ретінде бөліп алу үшін оған қышқыл қосуға болады (мысалы, HCl), бұл жағдайда CO₂ бөлініп, кальций иондары ерітіндіге өтеді. Бұл қасиеттер кальций карбонатын суды тазарту, фармацевтика, тамақ өнеркәсібі және экологиялық процестерде қолдануға мүмкіндік береді.

Кейбір факторлардың сатурация процесіне әсері:

"Сатурация тиімділігіне қандай факторлар әсер етуі мүмкін?"

Температура: Шамадан тыс жоғары температура кальций карбонатының дұрыс тұнбаға түспеуіне алып келеді.

Концентрация: Әк сүтінің концентрациясы тым төмен немесе жоғары болса, қоспалардың толық бейтараптанбауына әсер етуі мүмкін.

Уақыт: Сатурацияның ұзақтығы қоспалардың тазарту деңгейіне тікелей әсер етеді.

Араластыру: Тым баяу араластырғанда, процесс теңсіз жүреді; тым тез араластырғанда, тұнбаның қалыптасуы қиындайды.

Талдау:

Сатурация кезінде температураны қалай бақылауға болады?

Қоспаларды толық жою үшін оңтайлы уақыт қандай?

Тиімді араластыру жүйесін қалай ұйымдастыруға болады?

Бақылау сұрақтары:

1 сатурация процесінің кезеңдерін сызба ретінде көрсетіңіз.

Кальций карбонатының түзілу реакциясының теңдеуін жазып, оны түсіндіріңіз.

Температура немесе уақыттың өзгеруі сатурация тиімділігіне қалай әсер ететінін зерттеңіз.

Кальций карбонаты тұнбасының сапасына қандай факторлар әсер ететінін анықтаңыз.

Шырын тазартудың әртүрлі сатыларындағы сахароза шығынын азайту жолдарын ұсыныңыз.